UPWOOD

Βελτίωση δεξιοτήτων των τεχνιτών, οικοδομικών εργασιών, στις μεθόδους ξύλινων κατασκευών για ενεργειακά αποδοτικά κτήρια

UPWOOD-PUU

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD-PUU

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD-PUU

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

UPWOOD-PUU

Rakennustyöläisten ammattitaito energiatehokkaiden rakennusten puurakentamisenmenetelmissä

YΛΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2Η ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Πίνακας Περιεχομένων

1.	Συχνές Ερωτήσεις	2

2.	Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής	3

3.	Μελέτες Περίπτωσης	3

3.1	Μελέτη Περίπτωσης 1	3

3.2	Μελέτη Περίπτωσης 2	3

# Συχνές Ερωτήσεις

Ερώτηση: Τι σημαίνει συγκόλληση ξύλου;

- Απάντηση: Eίναι εναλλακτική μέθοδος όπου δύο κομμάτια ξύλου μπορούν να ενωθούν χωρίς τη χρήση κόλλας.

Ερώτηση: ποιες κόλλες είναι διαθέσιμες για διαφορετικές δομές ή δομικές συνθήκες;

- Απάντηση:

- Στεγανές κόλλες-οι κόλλες πρέπει να είναι πιο ανθεκτικές από το ξύλο σε όλες τις συνθήκες.

- Ανθεκτικές στην υγρασία κόλλες - οι κόλλες είναι κατάλληλες για εσωτερική χρήση όπου η σχετική υγρασία μπορεί να είναι αρκετά υψηλή.

- Κόλλες για εσωτερική χρήση - οι κόλλες δεν αντέχουν στην ενυδάτωση του νερού και θα διαρκέσουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε υγρές συνθήκες.

# Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

- Για τη συγκόλληση φέροντων φορτίων δομών, ποιος τύπος κόλλας είναι ο πλέον κατάλληλος από τις παρακάτω επιλογές:

  - φυσική κόλλα

  - κόλλες ρεσορκινόλης

  - εποξικά συγκολλητικά

- Τα συγκολλητικά φαινόλης είναι

  - συνήθη στη βιομηχανία κοντραπλακέ ως κόλλα υψηλής συχνότητας.

  - ιδανικά για εσωτερική χρήση δεδομένου ότι δεν αντέχουν το νερό.

  - χωρίζονται σε 4 κύριους τύπους, δύο ή ενός συστατικού κόλλες αντίδρασης, διαλυτικές κόλλες και υδατικές κόλλες διασποράς.

- Συνοχή είναι

  - η εσωτερική αντοχή της κόλλας και της συγκολλητικής άρθρωσης.

  - η διαδικασία όπου η κόλλα διεισδύει στους πόρους του ξύλου.

# Μελέτες Περίπτωσης

## Μελέτη Περίπτωσης 1

Ονομάστε τουλάχιστον 5 διαφορετικές τεχνικές σύνδεσης. Περιγράψτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Παρατηρείτε κάποιες τεχνικές σύνδεσης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια παραθύρων ή τα έπιπλα του δωματίου σας;

## Μελέτη Περίπτωσης 2

Η συγκόλληση ξύλου είναι εναλλακτική μέθοδος όπου δύο κομμάτια ξύλου μπορούν να ενωθούν χωρίς τη χρήση κόλλας. Περιγράψτε τη μέθοδο συγκόλλησης ξύλου με λίγες λέξεις.