UPWOOD

Βελτίωση δεξιοτήτων των τεχνιτών, οικοδομικών εργασιών, στις μεθόδους ξύλινων κατασκευών για ενεργειακά κτήρια

YΛΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1Η ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μάθημα 1ο : Ιδιότητες ξύλου, περιορισμοί και η φυσική των ξύλινων κατασκευών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Συχνές Ερωτήσεις)	2

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1	3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2	3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3	3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4	3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5	4

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 6	4

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 7	4

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	5

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	6

# ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Συχνές Ερωτήσεις)

  - Ποια είναι τα κύρια τμήματα του κορμού ενός πεύκου?

A: Το χαμηλότερο μέρος του κορμού χωρίς ρόζους, το μεσαίο τμήμα του κορμού με νεκρούς ρόζους και το ανώτερο μέρος του κορμού με ζωντανούς ρόζους

  - Ποια είναι τα κύρια τμήματα του κορμού ενός ελάτου?

A: Το χαμηλότερο μέρος του κορμού με νεκρούς και ζωντανούς ρόζους, το μεσαίο τμήμα του κορμού με ζωντανούς και νεκρούς ρόζους και το ανώτερο μέρος του κορμού με ζωντανούς ρόζους

  - Για ποιο λόγο είναι σημαντικές οι αλλαγές στην περιεκτικότητα υγρασίας του ξύλου?

A: Επηρεάζουν τις φυσικές και ιδιαίτερα τις μηχανικές ιδιότητες του ξύλου, που αποτελούν το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του για τη χρήση του στις κατασκευές.

  - Ποια μέρη του κορμού είναι ορατά στη διατομή του? (αναφέρατε τουλάχιστον 3)

A: φλοιός, κάμβιο, σομφός, εντεριώνη, αυξητικοί δακτύλιοι, πρώιμο ξύλο, όψιμο ξύλο.

  - Ποια είδη δέντρων διαθέτουν αγωγούς ρητίνης?

A: Τα κωνοφόρα (πεύκο, έλατο, αγριόπευκο)

  - Από ποια χημικά στοιχεία αποτελείται το ξύλο?

A: Άνθρακας (C), Υδρογόνο (H), Οξυγόνο (O) και Άζωτο (N)

  - Εξαρτάται η χημική σύσταση του ξύλου από το είδος του?

A: Ναι

  - Τι ορίζεται ως περιεκτικότητα υγρασίας του ξύλου (Moisture Content - MC)?

A: Είναι η περιεκτικότητα νερού στο ξύλο η οποία εκφράζεται σε ποσοστό επι τοις %.

  - Ποιες μεθόδους υπολογισμού της περιεκτικότητας υγρασίας του ξύλου γνωρίζετε?

A: Μέθοδος ηλεκτρικών υγρόμετρων, μέθοδος τεχνητής ξήρανσης & ζύγισης, υγρομετρική μέθοδος και μέθοδος απόσταξης

  - Τι είναι η ρίκνωση και η διόγκωση του ξύλου και σε ποια διεύθυνση παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αλλαγές?

A: Αλλαγές στις διαστάσεις του ξύλου με τις μεγαλύτερες να παρατηρούνται στην εφαπτομενική διεύθυνση του.

  - Τι ορίζεται ως πυκνότητα του ξύλου και ποιες οι μονάδες μέτρησης της? Γιατί έχει οριστεί η μέση πυκνότητα 12?

A: Ορίζεται ως ο λόγος της μάζας του ξύλου προς τον όγκο του και μετριέται σε kg*m-3. Η μέση πυκνότητα έχει οριστεί για να υπάρχει σύγκριση μεταξύ των ειδών ξύλου που υπάρχουν.

  - Τι ορίζεται ως αντοχή του ξύλου?

A: Η μέγιστη δύναμη που μπορεί να ασκηθεί στο ίδιο το υλικό.

  - Τι ορίζεται ως σκληρότητα του ξύλου?

A: Είναι λειτουργική ιδιότητα της ξύλινης επιφάνειας και ιδιαίτερα σημαντική για προϊόντα δαπέδου.

  - Σε ποια κατεύθυνση υπάρχει η μεγαλύτερη αντοχή?

A: Στην ιδιά κατεύθυνση με αυτή των ινών του ξύλου (παράλληλα με την κατεύθυνση των ινών)

  - Πως μπορεί να προσδιορισθεί η αντοχή στην “κόπωση” του ξύλου?

A: Μπορεί να γίνει είτε με οπτικό έλεγχο είτε με ζύγιση του υλικού πριν και μετρά το τρίψιμο.

  - Ποιοι τύποι διακλαδώσεων μπορεί να βρεθούν σε μια κομμένη επιφάνεια ξυλείας?

A: ζωντανός ρόζος; νεκρός ρόζος; ρόζος με φλοιό; σάπιος ρόζος; ρόζος ακρών; ρόζος σφήνας (wedge knot), φυλλώδης ρόζος (leafy knot); ομάδα ρόζων

  - Πως επηρεάζουν οι ρόζοι την αντοχή και την ποιότητα του ξύλου?

A: Οι ομάδες ρόζων μειώνουν την αντοχή του ξύλου.

  - Ποια τα ελαττώματα στην ξυλεία ενός όρθιου δέντρου?

A: κεντρικό ή “ανώριμο” ξύλο (juvenile wood), ανώμαλης δομής ξύλο (reaction wood) και απόκλιση των ινών από την ευθύΐνια (slope of grain)

# ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

## ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1

Με τη βοήθεια του διαγράμματος. Υπολογίστε την μείωση της σταθεράς αντοχής κάμψης (Bending Strength), αν η περιεκτικότητα σε υγρασία αυξηθεί από 12 σε 20%.

| CO=fb12fb20. Όπου : fb12 – αντοχή κλίσης (αντοχή κάμψης) με περιεκτικότητα υγρασίας 12%; fb20 - αντοχή κλίσης (αντοχή κάμψης) με περιεκτικότητα υγρασίας 20%; Από το διάγραμμα βλέπουμε: Αντοχή κλίσης (αντοχή κάμψης) στο 12% (μπλε γραμμή) 92 N mm-2 Αντοχή κλίσης(αντοχή κάμψης) στο 20% (κόκκινη γραμμή) 68 N mm-2 Αντικαθιστώντας στο τύπο της σταθεράς : CO=6892=0,739 |  |
| --- | --- |

## ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2

Σχεδιάστε εν συντομία τα διαγράμματα φορτίου του ξύλου για την ελαστικότητα (tensile), τη θλίψη (compressive) και την κάμψη (bending) σε σχέση με την περιεκτικότητα σε υγρασία.

## ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3

Σχεδιάστε τι πρόκειται να συμβεί στα παρακάτω σχήματα τομών σανίδας με την ξήρανσή τους.

1

## ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4

Βρείτε την περιεκτικότητα υγρασίας για σανίδες δαπέδων του 1ου ορόφου που θα θερμαίνεται με αέρα μεγαλύτερης θερμοκρασίας των 21C .

## ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5

Βρείτε τη σωστή περιεκτικότητα υγρασίας για σανίδες δαπέδου εξωτερικού χώρου (decking) (δάπεδο κήπου).

## ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 6

Αναφέρατε την ιδανική χρήση των παρακάτω ειδών ξύλου καθώς και τους λογούς που τα καθιστούν ιδανικά για αυτή τη χρήση.

| Πεύκο | Έλατο | Δρυς |
| --- | --- | --- |
|  |  | Μεγάλη σκληρότητα – ιδανικό για σανίδες δαπέδου |

## ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 7

Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα σανίδας. Αν χρησιμοποιηθεί σαν δοκάρι δευτέρου επίπεδο σε ένα δάπεδο, με ποιο τρόπο θα την τοποθετούσατε για στήριξη π.χ. τοίχου – με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα (με αυτή την πλευρά) ή με την αντίθετη πλευρά; Αν επιλέγατε την αντίθετη πλευρά τότε πως θα την χαρακτηρίζατε;

# ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

- Ποια είδη ξύλου χρησιμοποιούνται πιο συχνά για κατασκευές στην Ευρώπη;

    - Έλατο, λεύκα, πεύκο

    - Πεύκο, δρυς, έλατο

    - Δρυς, λεύκα, οξιά

- Αν η περιεκτικότητα υγρασίας του ξύλου αυξηθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%:

- Οι Μηχανικές ιδιότητες μειώνονται

- Οι Μηχανικές ιδιότητες δεν αλλάζουν

- Οι Μηχανικές ιδιότητες αυξάνονται

- Αν η περιεκτικότητα υγρασίας του ξύλου μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 30%:

    - Οι Μηχανικές ιδιότητες μειώνονται

    - Οι Μηχανικές ιδιότητες δεν αλλάζουν

    - Οι Μηχανικές ιδιότητες αυξάνονται

- Ποιοι τύποι σανίδων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός παραθύρου (Μπορείτε να επιλέξτε περισσότερες από μια απαντήσεις);

    - Εφαπτομενική επιφάνεια ξύλου

    - Ακτινική επιφάνεια ξύλου

    - Ημι-ακτινική επιφάνεια ξύλου

- Σε ποια κατεύθυνση της σανίδας έχουμε την μεγαλύτερη ρίκνωση και διόγκωση της?

    - Ακτινικά

    - Εφαπτομενική

    - Κατά μήκος της σανίδας

- Σε ποιο τμήμα της τομής ξύλου πράσινου πεύκου υπάρχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα υγρασίας?

    - Σομφό Ξύλο

    - Εγκάρδιο Ξύλο (Heartwood)

    - Και στα δυο το ίδιο ποσοστό

- Ποια από τις 3 παρακάτω τομές έχει την καλύτερη δομή;

    - Εγκάρσια (cross cut)

    - Ακτινική

    - Εφαπτομενική

- Ποια είναι η ακριβέστερη μέθοδος προσδιορισμού περιεκτικότητας υγρασίας του ξύλου (MC);

    - Μέθοδος ηλεκτρικών υγρομέτρων

    - Τεχνητή ξήρανση και ζύγιση

    - Και οι δυο παραπάνω

- Σε ποιο ποσοστό περιεκτικότητας υγρασίας το ξύλο αρχίζει να ρικνώνει

    - 50%

    - 40%

    - 30%

- Αν η πυκνότητα του ξύλου είναι μεγαλύτερη τότε :

    - η αντοχή του είναι μεγαλύτερη

    - η αντοχή του είναι μικρότερη

# ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επιλέξτε ένα από τα είδη ξύλου (Πεύκο, Δρυς ή Έλατο) και αναλύστε το στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορείτε. Αναφέρατε χαρακτηριστικά του -ζωγραφίστε εικόνες, παραθέστε στοιχεία, δημιουργήστε σχέδια κ.α.

https://www.swedishwood.com/building-with-wood/about-glulam/choosing_glulam/